Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

2021

-2-

Лист

Изм.

Кол.уч.

№док.

Подпись

Дата

Листов

Состав внесения изменений

Стадия

Лист

1

П

1

Состав внесения изменений

(изменения разработаны на основании постановлению администрации сельского поселения Девицкий сельсовет №103 от 10.09.2021 г.)

|  | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |  |  |
| Текстовая часть | Правила землепользования и застройки сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации | Изменения внесены |

Лист

Изм.

Кол.уч.

№док.

Подпись

Дата

Листов

Внесение изменений в правила землепользования и застройки

Стадия

Лист

1

П

1

Введение

Правила землепользования и застройки сельского поселения Девицкий сельсовет были  разработаны ОАО  «Липецкгражданпроект» в 2012 году и утверждены решением Совета депутатов сельского поселения № 45/116 от 02.10.2013 г.

Изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения вносились в 2016, 2019 и 2020 году и утверждены  решением Совета депутатов сельского поселения № 16/41 от 27.10.2016 г., №17/43 от 03.11.2016 г., №55/123 от 26.06.2019 г., №69/150 от 21.04.2020 г., №6/18 от 25.12.2020 г.

Основанием для внесения изменений в  правила землепользования и застройки является постановление администрации сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области  «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Девицкий сельсовет» № 103 от 10.09.2021 г.

Глава 1 Обоснование внесения изменений

в правила землепользования и застройки

Необходимость внесения изменений в Правила землепользования и застройки связано:

Заявление Богодухова Андрея Александровича, о приведении в соответствие с фактическим использованием земельного участка.

В статье 8.3 Градостроительные регламенты, в разделе Жилые зоны, таблицу зоны Ж1, изложить в новой редакции:

Индекс зоны Ж 1

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельностоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| - Для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |
| Описание ВРИ: | Размещение индивидуального жилого дома* (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь - 500 кв.м. Максимальная площадь – 3000 кв.м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для подсобных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома - 3 для индивидуальных гаражей – 1 для подсобных сооружений – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Для земельных участков площадью до 1000 кв.м. - 40% Для земельных участков площадью более 1000 кв.м. - 30% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Расстояние от пчелиных ульев до границы участка – не менее 3-5 метров при условии отделения от соседних участков высокими зарослями, постройками или сплошным забором в 2 метра высотой. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарников - 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь - 500 кв.м. Максимальная площадь – 5000 кв.м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома - 3 для индивидуальных гаражей – 1 для вспомогательных сооружений – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Для земельных участков площадью до 1000 кв.м. - 40% Для земельных участков площадью более 1000 кв.м. - 30% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Расстояние от пчелиных ульев до границы участка – не менее 3-5 метров при условии отделения от соседних участков высокими зарослями, постройками или сплошным забором в 2 метра высотой. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарников - 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Блокированная жилая застройка, код 2.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |
| Описание ВРИ: | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | Производство сельскохозяйственной продукции; содержание сельскохозяйственных животных |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь - 300 кв.м. Максимальная площадь – 3500 кв.м. Минимальная ширина по линии улицы – 15 м (для крайних земельных участков) |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м (для крайних земельных участков) Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома - 2 для индивидуальных гаражей – 1 для вспомогательных сооружений – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Для земельных участков площадью до 1000 кв.м. - 40% Для земельных участков площадью более 1000 кв.м. - 30% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем (для крайних земельных участков). При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарников - 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, код 2.1.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |
| Описание ВРИ: | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. | Производство сельскохозяйственной продукции; содержание сельскохозяйственных животных |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь - 500 кв.м. Максимальная площадь – 5000 кв.м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома - 2 для индивидуальных гаражей – 1 для вспомогательных сооружений – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 30% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарников - 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| - Коммунальное обслуживание, код 3.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению. Максимальная площадь – 2500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для здания: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для других сооружений – не подлежат установлению. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для зданий - 2. Предельная высота сооружений – не подлежит установлению. |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не подлежит установлению |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение нормативных расстояний от соседних объектов и земельных участков. |  |

| - Социальное обслуживание, код 3.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей - 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Не подлежат установлению |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Бытовое обслуживание, код 3.3 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 5 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей - 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Общая площадь здания не более 300 м.кв. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Магазины, код 4.4 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей - 2 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |  |
| Иные параметры | Максимальная торговая площадь магазина – 150 кв.м. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |
| - Для ведения огородничества, код 13.1 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 200 кв. м. Максимальная площадь – 5000 кв. м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для вспомогательных сооружений – 1 (5 м. до конька крыши) |  |  |
| Макс. процент застройки в границах земельного участка, % | 40% |  |  |
| Иные параметры | При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарников - 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |
| - Для ведения садоводства, код 13.2 |  |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
|  |  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь - 200 кв. м. Максимальная площадь – 2000 кв. м. |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого и садового дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома - 3 для индивидуальных гаражей – 1 (4 ,0 м. до конька крыши) для вспомогательных сооружений – 1 (3,5 м. до конька крыши) |  |  |
| Макс. процент застройки в границах земельного участка, % | 40% |  |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарников - 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |
| - Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |
|  |  | не устанавливаются |  |
| Описание ВРИ: | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами: 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 12.0.2 «Благоустройство территории» Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не устанавливаются |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Не устанавливаются |  |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Не устанавливаются |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Не устанавливаются |  |  |
| Иные параметры | Не устанавливаются |  |  |
| Ограничения использования земельного участка | Не устанавливаются |  |  |

Условно разрешенные виды использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| - Амбулаторное ветеринарное обслуживание, код 3.10.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – 2000 кв.м. Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей - 2 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% |  |
| Иные параметры | Максимальная общая площадь здания – 300 кв.м. Наличие мест для гостевых автостоянок. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Общественное питание, код 4.6 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживание автотранспорта, код 4.9 |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь – не подлежит установлению Максимальная площадь – 3500 кв.м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. | Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 6 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей - 2 | Предельное количество этажей - 1 |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 60% (в том числе вспомогательные) |  |
| Иные параметры | Посадочные места не более чем 50 Наличие мест для гостевых автостоянок. | Стояночные места в гараже – не более 2-х |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| - Объекты гаражного назначения, код 2.7.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан. |  |
| Предельные размеры земельного участка | Не подлежат установлению |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 3 м, со стороны соседнего участка – 3 м. Применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 80% |  |
| Иные параметры | Возможно размещение блокированных гаражей при условии соблюдения требований пожарной безопасности. |  |
| Ограничения использования земельного участка | Соблюдение санитарных разрывов до соседних объектов |  |

В статье 8.3 Градостроительные регламенты, в разделе Общественно-деловые зоны, таблицу зоны О2, изложить в новой редакции:

О-2 Зона дошкольного, начального, среднего образования, воспитания и просвещения

Установлена для обеспечения условий формирования территорий с целью размещения объектов, предназначенных для обучения и развития детей.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| - Дошкольное, начальное и среднее общее образование, код 3.5.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ВРИ: | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) . | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей |  | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций) |  |
| Предельные размеры земельного участка | Максимальная площадь – не подлежит установлению. Минимальная площадь: Дошкольные отдельно стоящие образовательные организации: - при вместимости до 100 мест – 44 кв. м. на 1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 38 кв. м. на 1 чел.; - комплекс дошкольных организаций свыше 500 мест – 33 кв.м. на 1 чел. Встроенные объекты дошкольного образования: - при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 чел. Общеобразовательная организация: Минимальная допустимая площадь – 5000 кв.м. При вместимости учащихся минимальная площадь участка рассчитывается: - от 40 до 400 – 55 кв. м. на 1 учащегося; - от 401 до 500 – 65 кв. м. на 1 учащегося; - от 501 до 600 мест – 55 кв. м. на 1 учащегося; - от 601 до 800 мест – 45 кв. м. на 1 учащегося; - от 801 до 1100 мест – 36 кв. м. на 1 учащегося. Для других объектов образования, просвещения и воспитания предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |  |  |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Со стороны улицы – 10 м; со стороны соседнего участка – 10 м. |  | Не подлежат установлению |  | Не подлежат установлению |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей - 3 |  | Предельное количество этажей - 1 |  |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | 40% (в том числе вспомогательные) |  |  |  |  |
| Иные параметры | Свободное сечение секций ограждения земельного участка должно составлять не менее 50%. Высота - не более 2,0 м |  |  |  |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |  |  |  |

| 2.Для индивидуального жилищного строительства, код 2.1 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |
| Описание ВРИ: | Размещение индивидуального жилого дома* (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь - 500 кв.м. Максимальная площадь – 3000 кв.м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для подсобных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома - 3 для индивидуальных гаражей – 1 для подсобных сооружений – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Для земельных участков площадью до 1000 кв.м. - 40% Для земельных участков площадью более 1000 кв.м. - 30% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Расстояние от пчелиных ульев до границы участка – не менее 3-5 метров при условии отделения от соседних участков высокими зарослями, постройками или сплошным забором в 2 метра высотой. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарников - 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |

| 3.Для ведения личного подсобного хозяйства, код 2.2 |  | Вспомогательные виды разрешенного использования: |
| --- | --- | --- |
|  |  | не устанавливаются |
| Описание ВРИ: | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |  |
| Предельные размеры земельного участка | Минимальная площадь - 500 кв.м. Максимальная площадь – 5000 кв.м. Минимальная ширина по линии улицы – 20 м., в условиях сложившейся застройки допускается 15 м. |  |
| Минимальные отступы от границ земельного участка (м) | Для жилого дома: Со стороны улицы – 5 м., но не ближе, чем по линии регулирования сложившейся застройки; со стороны соседнего участка – 3 м. Для индивидуальных гаражей: со стороны улицы – 0 м, со стороны соседнего участка – 1 м. Для вспомогательных сооружений: со стороны улицы – 10 м, со стороны соседнего участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м; до других построек – 1 м. Указанные минимальные значения применимы при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также параметров, указанных в графе «иные». |  |
| Предельное кол-во этажей или предельная высота здания, строения, сооружения | Предельное количество этажей: для жилого дома - 3 для индивидуальных гаражей – 1 для вспомогательных сооружений – 1 |  |
| Макс.процент застройки в границах земельного участка, % | Для земельных участков площадью до 1000 кв.м. - 40% Для земельных участков площадью более 1000 кв.м. - 30% |  |
| Иные параметры | Расстояние от стен построек для содержания скота и птицы до окон жилых помещений, кухонь и веранд дома, расположенного на соседнем земельном участке, должно быть не менее 15 м., расстояние от стен душа, бани, уборной не менее 8 м., от стен других хозяйственных построек – не менее 6 м. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию землепользователей с учетом противопожарных требований. При расстоянии между жилыми домами, расположенных на смежных участках, менее 10 м., ориентацию окон на соседний участок следует согласовывать с его землепользователем. При размещении строений на расстоянии 1 м от соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попадал на соседний участок. Расстояние от пчелиных ульев до границы участка – не менее 3-5 метров при условии отделения от соседних участков высокими зарослями, постройками или сплошным забором в 2 метра высотой. Минимальное расстояние до границ соседнего участка от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарников - 1 м. Ограждение земельных участков должно быть выполнено из качественных материалов и выглядеть эстетично. Максимальная высота – 2 м. По границе с соседним земельным участком ограждения следует выполнять проветриваемыми. По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений. |  |
| Ограничения использования земельного участка |  |  |